附件

技术与规格

一、技术要求：

| 品目号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统设备 |  |  |  |  |
| 1-1 | 单口面板 | 1.普通面板为86X86mm标准尺寸，符合国内使用习惯； 2.面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰； 3.面板自带防尘薄膜，可有效防止施工时灰尘进入（施工完成后只需撕掉薄膜即可使用），保证性能； 4.模数式面板设计，可给用户根据信息点数量提供安装灵活性，采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击； 5.面板与支架采用可调整立柱结构连接，即使底座安装不平整也可通过调节保证面板表面安装平整。固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤； | 个 | 160 |
| 1-2 | 底盒 | 86型明装底盒86*86*35 PVC材质，符合国标要求 | 个 | 160 |
| 1-3 | 六类非屏蔽模块 | 1.模块的外壳采用的是抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力极强； 2.免打线方式，使用模块自带旋钮工具可快速简单的线缆端接；多次端接并保证连接性能。 3.保证一次端接成功，免测量13mm开绞线距离. 4.直观的线缆颜色标识，易于线缆的安装和检查,满足打线后再检查线序。 5.弹力极佳，即使用户高频率接插，也能确保接触良好；可提供≥2500次接插 6.模块为A、B线序通用，便于用户使用； | 个 | 160 |
| 1-4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.符合ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568，EN 50173-1，YD/T1019 2.传输频率：1-250MHz，导体电阻≤98.6Ω/km(20℃)，介电强度：0.7kVac/min 3.环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km 容抗：50pF/m 阻抗：100±15Ω。 4.绝缘电阻≥5000MΩ.km，特性阻抗=100Ω±13%（1-250MHz） 5.传播速度（相速度）:NVP≥66%； 6.采用半松紧护套，安装最小弯曲半径：60mm充分保证了线缆施工前后的性能。 | 箱 | 108 |
| 1-5 | 24口网络配线架 | 1.符合TIA／EIA 568 B.2-1 Cat.6及ISO11801（2002）2nd Class E 标准 2.包含24个非屏蔽信息插座，高度1U 3.RJ-45插座接触针:8根接触针两两交叉 4.110端子:支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线 5.耐久性: RJ-45插座：至少750次插接 110端子：至少200次打接 6.安装方式: 安装工具一次端接八根线。 7.支持T568A和T568B端接线序 | 个 | 26 |
| 1-6 | 2米六类非屏蔽跳线 | 1.类别：六类 规格：多股软跳线，RJ45-RJ45。 2.每芯网线由7芯细导体所组成。 3.长度：2m 4.连续性和传输性能都经过第三方认证符合标准。 5.接头部分采用一体灌胶成型，不单独采用胶套保护，保证线对插拔受力不影响性能； 6.水晶头采用多件套装，区别于单件套，保证线对距离，优化串扰性能； 7.插拔次数：不少于750 次； 8.工作温度：14°F 到140°F (-10℃ 到60℃ ) | 根 | 480 |
| 1-7 | 3米六类非屏蔽跳线 | 1.类别：六类 规格：多股软跳线，RJ45-RJ45。 2.每芯网线由7芯细导体所组成。 3.长度：3m 4.连续性和传输性能都经过第三方认证符合标准。 5.接头部分采用一体灌胶成型，不单独采用胶套保护，保证线对插拔受力不影响性能； 6.水晶头采用多件套装，区别于单件套，保证线对距离，优化串扰性能； 7.插拔次数：不少于750 次； 8.工作温度：14°F 到140°F (-10℃ 到60℃ ) | 根 | 50 |
| 1-8 | 理线架 | 1.全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2.适用任何19“标准机柜，高度1U； 3.专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作。 4.前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间 | 个 | 36 |
| 1-9 | 管路材料 | 国标 PVC 25 | 米 | 6000 |
| 1-10 | 管路材料 | 25*15 国标PVC线槽带背胶 | 米 | 3600 |
| 1-11 | 配件 | 标签、水晶头、扎带等 | 批 | 1 |
| 1-12 | 供电线 | 2*1.0 视频供电专用线 | 米 | 2200 |
| 1-13 | 主机房机柜 | 服务器机柜600*1000*2055 42U 1）固体和液体保护指数（防水）满足IEC60529标准的IP20等级；机械撞击保护指数：符合IEC62262标准的IK08等级； 2）采用RAL7016材质聚酯涂层，提供出色的抗腐蚀和刮擦特性； 3）采用全开放式设计，顶部和底部电缆入口采用19“切割格式，可接受19”板带刷、风扇等，可从内部调整支撑脚水平，通过线缆管理附件对线缆进行垂直和水平方向的管理； 4）机柜可通过连接附件进行拼接，提高空间利用率，为跨接提供便利； | 台 | 2 |
| 1-14 | 弱电间机柜 | 网络机柜600*600*2055 42U 1.固体和液体保护指数（防水）满足IEC60529标准的IP20等级；机械撞击保护指数：符合IEC62262标准的IK08等级； 3.采用RAL7016材质聚酯涂层，提供出色的抗腐蚀和刮擦特性； 4.采用全开放式设计，顶部和底部电缆入口采用19“切割格式，可接受19”板带刷、风扇等，可从内部调整支撑脚水平，通过线缆管理附件对线缆进行垂直和水平方向的管理； 5.机柜可通过连接附件进行拼接，提高空间利用率，为跨接提供便利； | 台 | 9 |
| 1-15 | 操作间机柜 | 网络机柜600*600*2055 42U 1.固体和液体保护指数（防水）满足IEC60529标准的IP20等级；机械撞击保护指数：符合IEC62262标准的IK08等级； 3.采用RAL7016材质聚酯涂层，提供出色的抗腐蚀和刮擦特性； 4.采用全开放式设计，顶部和底部电缆入口采用19“切割格式，可接受19”板带刷、风扇等，可从内部调整支撑脚水平，通过线缆管理附件对线缆进行垂直和水平方向的管理； 5.机柜可通过连接附件进行拼接，提高空间利用率，为跨接提供便利； | 台 | 2 |
| 1-16 | PDU | 8位10A PDU 机柜专用 | 只 | 9 |
| 1-17 | 6芯室外单模光纤 | 1.采用紧套光纤，便于剥离使用 2.芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 3.外护套材料有耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 4.允许拉力： 130/440 @长期/短期 5.允许压扁力：300/1000 @长期/短期 6.弯曲半径：10D/20D @静态/动态 | 米 | 1790 |
| 1-18 | 12口 1U抽屉式光纤配线架 | 1.配线架端口：根据适配不同光纤适配器，可满足24口，高度为1U。 2.安装方式：19英寸机柜式安装，可直接安装于墙面。采用抽屉式结构，完全访问，30度下倾角，提供更好的操作视角，节约空间，操作方便。 3.光纤耦合器：ST/SC/LC 4.标签：自带明显数据或语音标签。 5.全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘。 6.配套提供卷绕附件，保证光纤的最小曲率半径 7.采用模块化功能条，可自由组合，适应不同接口的运用。 8.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173。 | 个 | 12 |
| 1-19 | 尾纤 | 1.5m 单模尾纤 | 根 | 96 |
| 1-20 | 光纤跳线 | ST-LC 单模光纤跳线 3M | 根 | 40 |
| 1-21 | 主机房装修材料 | 静电地板、管路材料等 | 批 | 1 |
| 1-22 | 安装辅材 | 综合布线整体安装辅材 | 批 | 1 |
| 二、网络连接设备 |  |  |  |  |
| 2-1 | 交换机一 | 1.28个千兆SFP，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+ 2.一个扩展子卡插槽 3.可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源 4.交换容量：598Gbps/5.98Tbps 5.包转发率：222Mpps 6.支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能、支持协议透明VLAN 7.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | 台 | 1 |
| 2-2 | 交换机二 | 1.48个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP 2.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 3.包转发率：132Mpps/166Mpps 4.支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能、支持协议透明VLAN 5.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | 台 | 4 |
| 2-3 | 交换机三 | 1.24个10/100/1000Base-T以太网端口POE交换机，4个千兆SFP 2.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 3.包转发率：51Mpps/126Mpps 4.支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能、支持协议透明VLAN 5.支持静态路由，支持RIP、RIPng协议 | 台 | 10 |
| 2-5 | 配件 | 单模SFP光纤接口模块 | 只 | 20 |
| 2-6 | 路由器 | 1.2 * GE (1 * Combo) 8 * FE 千兆路由器 2.转发性能 ：2Mpps 3.支持FE、GE、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE等接口 4.支持AP无线控制器功能，可管理无线AP 5.支持IPSec VPN、GRE VPN、DSVPN、A2A VPN 、L2TP VPN等多种VPN技术 6.支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等 7.支持包过滤防火墙，支持防火墙安全域 8.支持国家密码局规定的加密算法 9.支持上网行为管理、IPS、URL过滤、文件过滤 | 台 | 1 |
| 三、网络直播系统 |  |  |  |  |
| 3-1 | 高清输入输出一体云节点 | 1.全高清输入输出一体化云节点，纯硬件架构设计，节点具备输入和输出两种功能，既可以作为输出又可以作为输入。输入输出节点一体化，由拨码开关进行直观切换，定义角色。提供第三方的检测报告复印件（原件备查）； 2.DVI-I*2接口，其中1路为输入，1路为输出/环回输出，支持数字/模拟RGB信号输入或输出；支持音频嵌入和解嵌输出，并提供模拟音频输入和输出接口，提供3针RS-232接口，连接后可控制外部设备，节省中控设备，具备1个Reset针孔式按钮用于恢复出厂设置，提供1个拨码开关定义输入/输出角色，提供设备实拍照片，设备实物备查； 3.节点支持内建底图功能，支持动态超高分辨率信号开机自动点对点显示。提供软件功能截图证明； 4.不得采用Crosspoint总线型大机箱式架构板卡输入/输出结构，避免系统整体崩溃风险； 5.系统支持1080p信号采集输入，支持1080p信号输出显示； 6.每个输出节点最多可以开16个窗口，整个系统内所有显示墙可以任意组合显示。系统支持跨网段处理，支持多组显示墙镜像联动显示； 7.无线上屏显示功能，无需增加任何硬件即可通过网络实现手机、平板、笔记本电脑等无线终端上屏显示； 8.节点自带支持窗口字符叠加及跑马灯流动信息显示功能，跑马灯文字自定义，无需另外配置专用跑马灯字符叠加处理设备； 9.系统所有输入输出节点可支持网络交换机PoE供电，支持PoE及电源适配器双冗余供电，彻底避免因供电失效导致的风险； 10.输入输出节点采用高效编解码压缩算法，视频处理不低于60帧/秒，图像延时不超过100ms，确保画面流畅。单台输入输出节点公需使用1根网线连接，即可完成所有数据传输与交换。提供第三方的检测报告复印件（原件备查）； 11.多节点阵列拼接的整屏图像须具备高度的显示同步性，不能出现画面撕裂、跳帧、卡顿等现象，各单元之间误差不得大于0.1ms。可精细调节至100us。需提供产品彩页； 12.设备通过IP5X防尘等级测试，需提供第三方权威机构检测报告复印件（原件备查）； 13.设备需提供CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS认证、认证证书复印件； 14.需提供分布式图像拼接系统信号采集装置和分布式图像拼接系统信号输出装置的相关证明材料； 技术规格： 15.全高清输入/输出节点，输入端支持HDMI/DVI,输出支持HDMI/DVI； 16.支持HDMI音频,3.5mm音频输入/输出； 17.最大输入分辨率1920X1080P，最大输出分辨率1920X1080P； 18.处理性能：每秒60帧； 19.支持232串口对外围设备控制； 支持H.264硬件实时编码；支持DVI本地环出；支持音视频同传，分离传输；16层图像任意叠加； 24.支持POE供电，功耗﹤15 瓦，MTBF ﹥50000 小时， 即插即配，且支持图像热插拔； 25.产品功能描述、技术规格需提供产品彩页。 | 台 | 20 |
| 3-2 | IPC采集软件授权 | 1.无转发服务器架构，标准码流无需流媒体解码/转发服务器即可接入云平台 2.接入IP流数量无上限，所有IP流可被任意调取 3.支持1080P/720P/D1/CIF/QCIF等各种IP流接入 4.支持ONVIF协议 5.可与主流品牌视频平台对接直接取流 6.支持IP音频流同步接入 7.提供不少于2个国内主流安防平台对接软件著作权复印件 | 个 | 54 |
| 3-3 | 控制端服务器 | 1.可以对接入的IP摄像机实现在显示终端上开任意位置，任意大小，任意叠加的监控图像，同时可以支持IP摄像头的转动以及变焦功能，需提供软件功能截图； 2.可对各种输入节点进行设置、管理、选择调用和切换显示，具有动态带宽调整技术，在网络带宽不足的情况下，可根据网络带宽波动情况，手动在512K~16MB间动态调整传输码流，保证画面流畅且无马赛克，需提供软件功能截图； 3.硬件配置 CPU：E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3*1 内存：16GB DDR4MHz RDIMM*1 硬盘：1TB SATA（企业级）*2 阵列卡：INSPUR 八通道高性能 SAS3008卡IMR*1 集成网卡：集成双口高性能千兆以太网卡*1 电源：550W 单电源*1 服务：三年免费上门原厂保修服务*1 | 台 | 1 |
| 3-4 | 云控制服务软件 | 1.控制软件是分布式处理器同一厂家的自主软件，不会出现专利权和服务升级问题，所提供该控制软件不存在知识产权纠纷，否则承担相应的法律责任。 2.采用B/S软件架构，支持任何位置的本地终端及远程终端控制。任何一台联网的控制终端不需要安装客户端软件，可通过IE浏览器登录控制软件界面，对大屏进行控制和管理； 3.可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、任意大小显示、整屏显示，移动或缩放； 4.可提供不少于300个预案管理功能。可以设置、保存、修改、调用和删除显示预案；可以把当前大屏幕墙上的信号窗口大小、位置信息保存为一个显示预案；可将多个显示预案创建成一个能够自动执行的自动循环预案，实现画面自动显示与轮循显示，需提供软件界面截图； 5.可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预； 6.可以对接入的IP摄像机实现在显示终端上开任意位置，任意大小，任意叠加的监控图像，同时可以支持IP摄像头的转动以及变焦功能，需提供软件界面截图； 7.可对各种输入节点进行设置、管理、选择调用和切换显示，具有动态带宽调整技术，在网络拥塞情况下，可根据网络带宽波动情况，手动在512K~16MB间动态调整传输码流，保证画面流畅且无马赛克； 8.具备信号窗口回显功能，支持显示墙上所有信号窗口画面在控制界面中以相同比例和位置同步仿真显示，呈现给用户一个完全仿真的显示墙，可使操作人员不用看大屏幕即可在控制终端上监视投影墙的显示内容，需提供软件界面截图； 9.一组拼接墙上所显示的所有窗口信号及布局可完全复制或等比例缩放显示在其他多组拼接墙或单屏上，从而应对特殊场景需要多组屏同步镜像显示的需求，需提供软件界面截图； 10.可提供多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围，需提供软件界面截图； 11.支持通过网络对输入输出节点固件进行更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复； 12.必须和现有音视频平台无缝对接（提供有效对接说明文件） | 套 | 1 |
| 3-5 | 云中控主机 | 1.1个标准1000M LAN接口，根据控制需求可用网络交换设备进行端口扩展； 2.1G存储空间； 3.8路低压继电器； 4.8路可编程数字I/O输入； 5.8路红外或单向RS-232串口 ； 6.1路RJ4510M/100M以太网接口； 7.4路DB9串行通讯口（RS-232） ； 8.4路7PIN串行通讯口（RS-232/422/485）； 9.1路RS-485专用网络（UCNet） | 台 | 1 |
| 3-6 | 云平台客户端软件 | 1.控制软件IOS版本，可以在IPAD上实现对全平台的控制；提供大屏控制，信号源管理，预览回显、预案管理定制，可进行文字、LOGO修改； 2.视频窗口可通过触摸进行操作，用户可以实现对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭等； 3.拖动视频源至屏幕墙，就可以在屏幕墙创建该视频源的窗口； 4.单击视频窗口，视频窗口就会被选中，此时就可以在屏幕里随意拖动此视频窗口； 5.在视频窗口上通过两指分合操作，可以实现视频窗口的放大、缩小，也可以通过双击视频窗口实现； 6.支持各类信息的查询，提供视频源的实时预览检索功能。用户只需在检索框里输入信号源的搜索关键字就可以查出包含有该关键字的所有信号源，需提供软件功能截图； 7.所见即所得的快速切换操作，可通过无线触摸管理终端，用拖拽的方式进行信号预览后准确及时的上墙，避免推送信号错误，切换时间应不高于0.5秒，并能够与大屏幕显示墙同步显示； 8.大屏幕显示墙应可根据具体场景和应用设置各类信息预案，把各类屏幕显示方式进行设置，如应急指挥模式、汇报演习模式、日常工作模式等，在需要的时候通过管理终端一键切换至预案模式，快速调用，满足各种情况的使用需要，灵活调用，纵览全局，快速布置，需提供软件界面截图； 9.支持对话筒信号和现场扩声的其它信号，进行实时电平监视和操控，具备一键恢复功能，操作简单、稳定，出现问题时可以一键还原，保障会议稳定进行。 | 套 | 1 |
| 3-7 | 可视化触控界面定制编程服务 | 定制操控界面，视窗\预案\操控界面、操控内容及操控权限定制。图形化触摸操控界面。直观易用对所有视频、音频及控制信号等所见即所得式控制管理。 | 套 | 1 |
| 3-8 | 配套软件 | Windows/IPad可视化触控客户端软件 | 套 | 1 |
| 3-9 | 可视化控制客户终端 | 1.12.9英寸 显示屏幕； 2.采用第四代64位台式电脑级架构的A10X Fusion芯片嵌入式M10协处理器； 3.分辨率：≥2730*2048； 4.内存≥64G； | 台 | 1 |
| 3-10 | 配件 | 分布式节点安装架 （可安装9台输入输出节点） | 套 | 3 |
| 3-11 | 视频编码推流器 | 1.输入端支持HDMI/DVI,输出支持HDMI/DVI；支持HDMI音频输入； 2.最大输入分辨率1920X1080P； 3.标准的H.264码流兼容VLC软件； 4.内建web配置界面； 5.16Kbps-16Mbps码流调节； 6.HDCP V1.3； 7.生成URL地址用于第三方网站推送直播码流 | 台 | 20 |
| 3-12 | 配件 | 音视频线缆、网络线缆、安装辅材 | 批 | 1 |
| 3-13 | 红外网络高清智能球机 | 基础参数 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM 红外照射距离：150米 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 数字变倍：16倍 隐私遮蔽：最多24块多边形区域；支持多种颜色可选 聚焦模式 自动/半自动/手动 镜头参数 焦距：4.8-115mm，23倍光学 变倍速度：大约3.3秒(光学,广角-望远) 水平视角：57.6-2.7度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F3.5 功能 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°-90° 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s 预置点个数：300个 网络 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP, RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour 应用编程接口：支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持SDK及第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议 | 台 | 54 |
| 3-14 | 配件 | 安装支架 | 套 | 54 |
| 四、安防监控设备 |  |  |  |  |
| 4-1 | 摄像机 | 最大图像尺寸：1920 × 1080 数字降噪：3D 数字降噪 最小照度：彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) 帧率 主码流: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 子码流: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 320 × 240, 352 × 288) 镜头：4 mm, 水平视场角: 86°(6 mm(54.5°),8 mm(43°),12 mm(26.3°)可选) 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/3 s ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 背光补偿 支持，可选择区域 压缩标准 视频压缩标准：主码流, 子码流: H.264 H.264编码类型：Baseline Profile / Main Profile 视频压缩码率：32 Kbps ~ 8 Mbps | 台 | 211 |
| 4-2 | 高清网络录像机 | 网络视频输入：64路 网络视频接入带宽：320Mbps 网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 视音频输出 HDMI输出 2路 HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz VGA输出 2路 VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz 音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面 视音频编解码参数 录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放：16路 录像管理 录像/抓图模式 手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放 备份模式 常规备份、事件备份、图片备份 硬盘驱动器 类型：8个SATA接口，1个eSATA接口 最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘 外部接口 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口 1个，键盘(KB)485串口 | 台 | 5 |
| 4-3 | 硬盘 | ST6000VX0003-520/6TB/7200/3.5"/SATA3/ST 监控专用硬盘 | 块 | 32 |
| 4-4 | 键盘 | 1.采用7英寸800*480的触摸式液晶屏 2.支持控制视频综合平台和解码器输出上墙 3. 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用 4.支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持1080P及以下分辨率的网络视频 5.支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙 6.支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作 7.支持飞梭控制录像回放 8.支持语音对讲 9.支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器 10.支持U盘录像文件回放 11.最大3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备 12.支持IE方式配置键盘 13.支持键盘配置参数的导入导出 14.支持Excel表格导入导出输入通道列表 15.支持对已添加设备进行远程配置和维护 16.支持网络方式接入海康的DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台、多屏控制器、网络摄像机、网络球、IVMS系列平台软件 17.支持同一网段内自动搜索设备 18.支持通过域名添加网络设备 19.支持通过RS232控制模拟矩阵 20.支持通过RS485控制模拟球 21.支持对接平台软件 22.支持256路的NVR接入，支持将NVR的输入切换到输出通道显示 | 台 | 1 |
| 4-5 | 综合平台服务管理器 | 综合平台服务管理器（含265个授权） | 套 | 1 |
| 4-6 | 显示设备 | 65寸 液晶电视机 | 台 | 1 |
| 4-7 | 终端 | CPU≥I3，内存≥4G，硬盘≥1T | 台 | 1 |
| 4-8 | 配件 | 网络传输中继器 | 套 | 1 |
| 4-9 | 配件 | 监控系统安装辅材 | 批 | 1 |
| 五、大屏显示设备 |  |  |  |  |
| 5-1 | 55英寸 液晶拼接显示单元 | 1.LCD墙屏屏幕拼接后应总体平整，整墙屏幕拼接后及长期使用后不应有凸凹变形、屏角翘起等现象。显示单元间拼接缝隙≤3.5mm。 2.物理分辨率≥1920×1080。 3.亮度≥500 cd/㎡。 4.对比度≥3500：1。 5.响应时间≤8ms。 6.背光源使用寿命≥60000小时。 7.显示单元应可提供RS232串口控制，并可通过远程控制。 8.可输入模拟/数字RGB、复合视频/高清视频、高清HDMI等信号，支持VIDEO、S-VIDEO、YCRCB/YPRPB、HDMI、DVI、VGA信号直接输入显示。 9.液晶显示单元支持信号的分辨率自动检测。 10.液晶显示单元支持各种信号参数调整及控制。 11.显示单元的电源都应有散热处理，并且有完善的通风、防尘技术，保证整机的使用寿命。可监测单元风扇运行情况和温度状态，并能在单元和软件上同时显示运行状态和报警信息，方便后期维护。 12.液晶拼接单元具有IP6X级防尘能力。（投标人提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章） 13.液晶拼接单元通过抗8级烈度震动测试。（投标人提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.液晶拼接单元工作噪音≤32(db(A))。（投标人提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.液晶拼接单元整机通过：CCC、CE、CB、RoSH和CQC节能等认证，所有证书须提供复印件并加盖投标品牌公章，否则视同没有提供。 16.液晶拼接单元产品必须提供节能产品政府采购清单当页复印件并加盖厂家公章。 17.液晶拼接单元的厂家应通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证，所有证书须提供复印件并加盖投标品牌公章，否则视同没有提供。 | 套 | 16 |
| 5-2 | 应用视窗投送节点 | 应用+接收端为一体化终端设备，部署在显示设备侧，提供HDMI高清接口和VGA接口，支持各类电视，投影仪，显示器等显示设备，提供固定挂件跟显示设备固定。通过网络与应用+容器连接，支持7*24小时工作 | 套 | 16 |
| 5-3 | 应用视窗抓取容器服务器 | 1.支持将多个应用（B/S、C/S类windows应用及图片、图纸、office文档、本地视频等本地资源）安装、存放在同一台服务器统一控制，随时可以将多个应用画面或本地媒体资源画面同时投放到多个屏幕。 2.单台服务器支持不小于256个应用的定义，同时输出应用画面不小于32路，各终端可同时同步输出同一应用程序画面, 支持一键完成应用启动和信号投放操作； 3.支持原生态投放，应用系统、各类文件，不用制作不用编辑直接投放； 4.支持应用/内容的列表式投放，每个应用呈现时间可手动设置； 5.支持内容场景自定义，场景数量不受限，一键切换场景； 6.支持画面的实时互动，每个终端的画面内容能够通过PAD、电脑等终端实时交互，输入内容、控制等； 7.终端支持断电保护，终端重新上电后自启动且自动按照断电前的内容、进度进行播放； 支持PC桌面采集投放，信号通过IP网络输出到各个终端。 为方便管理，所有的设备都通过IP网络连接，服务器及相关电脑都可以放置在远程数据中心，不更换网络设备直接接入现有局域网； 8.支持容器集群扩展功能 内容画面、应用画面和PC桌面、视频监控等传统视频源画面可以在同一平台自由切换和管理；控制端和投放端画面实时同步； 9.无需定制开发实现第三方控制系统的接入，统一管理 | 台 | 1 |
| 5-4 | 底座及支架 | 整套大屏的安装支架，立地/嵌入式设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用，根据安装现场调整，要求美观、实用。 | 套 | 1 |
| 5-5 | 工程线缆及辅材 | 大屏专用线缆、音频、视频线缆、辅材等。符合国家相关技术标准。 | 批 | 1 |
| 5-6 | 音箱 | 1/外壳采用铝合金材，配可调节多种角度支架，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈； 2.2分频设计，防水扬声器，用在室内环境，也可以放置室外环境，对人声、音乐都有真实还原放大的特性； 3.适用于网球场、游泳池、花园、学校、市集等场所； 4.额定功率：25W； 5.最大功率：50W； 6.输入电压：70/100V； 7.频率响应: 120-17000HZ； 8.灵敏度：93dB； 9.喇叭单元：4"*2+2.5"*1; 9.尺寸(长х宽х高/mm)：155x133x380mm； 10.重量：3.2Kg； | 只 | 2 |
| 5-7 | 功率放大器 | 1.五路音源输入，其中五路音源包括3路标准线路信号，1路标准话筒信号，1路强制话筒信号； 2.强制话筒信号可以强制默音其他信号，以保证强制话筒信号的有效性； 3.两段参量均衡器改善音质（包括高音调节、低音调节）； 4.结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 5.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； 6.2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω； 7.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作，同步信号输出； 8.机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性； 9.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，使音色优美； 10.高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作。采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份； 11.输出功率：120W； 12.功耗：180W； 13.频率响应：80Hz~18.5KHz； 14.线路:0.45V/0.707VP/1.4VP-P（7Vmax）； 15.话筒：0.01V/0.014Vp/0.28Vp-p(1Vmax)； 16.报警信号：0.1V/0.14Vp/0.28Vp-p(7Vmax)； 17.同频信号输出幅度：标称1V，最大7V； 18.静态：128dB； 19.动态：98dB； | 台 | 1 |
| 5-8 | 终端工作站 | CPU≥I5，内存≥8G，硬盘≥1T,21.5 LCD显示器 | 套 | 1 |

注：报价产品应满足或优于本章技术要求，否则建工董事会有权不推荐为成交供应商单位获选人。